RELAÇÃO DE MATERIAIS

Quadro 1  Serviços de revitalização do 10º pavimento do prédio Sede do TRE-SC – Arquitetura

| Projeto Arquitetônico | Materiais Indicados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Esquadrias de madeira – portas | Porta pivotante interna, caixilho em MDF Ultra, altura = 240 cm e largura = 90 cm, com vista lisa 70mm, folha 40mm de espessura sólida, pivô que suporte peso da porta, pintura em laca PU na cor branca (cód. 6503), com batentes e vistas reguláveis. |  |
|  | Porta de giro interna, caixilho em MDF Ultra, vista lisa 70mm, folha 40mm de espessura sólida, pintura em laca PU na cor branca (cód. 6503), com batentes e vistas reguláveis em MDF Ultra, contratesta em inox, com perfil batente de borracha. Altura de 210cm e larguras de 90 e 70cm. |  |
|  | Porta de correr interna, caixilho em MDF Ultra, com batentes e vistas reguláveis em MDF Ultra (vista de 70mm), folha 40mm de espessura sólida, trilho e roldana de alta duração, pintura em laca PU na cor branca (cód. 6503), altura = 210 cm; largura 100 cm. |  |
| Mola hidráulica de piso | Mola hidráulica de piso em aço inox para porta pivotante interna, com ângulo máximo de abertura de 130o, com função de retenção de abertura a 90o, para porta de até 950mm, DIN esquerdo e direito. |  |
| Fechaduras para portas de madeira | Fechadura para portas de giro, uso interno (banheiro), com roseta redonda e maçaneta tipo alavanca, em aço inox de alta resistência à corrosão (indicada para áreas litorâneas), máquina 4050/55mm; acabamento inox epóxi preto. |  |
|  | Fechadura para porta de correr, uso interno, tipo bico de papagaio, distância de broca 29mm, acabamento em inox epóxi preto (IEP). |  |
|  | Fechadura trinco rolete externa, para portas pivotantes, com roseta redonda, com cilindro 70 mm e máquina de 45mm, acabamento em inox epóxi preto (IEP). |  |
| Puxador tubular | Puxador tubular duplo em aço inox 304, diâmetro 38mm, acabamento anodizado preto fosco, comprimento 600mm, sendo 1 par por folha. |  |
| Piso vinílico | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC), em réguas com dimensões aproximadas de 184x950mm; com espessura de 3 mm; peso acima de 5 kg/m²; valor nominal da espessura da capa de uso (G) mínima de 0,70 mm; resistência à abrasão Classe P (baixo teor de cargas); resistência ao escorregamento R9; classificação de reação ao fogo Classe II A; absorção do som ao impacto mínima de 4dB; emissão de COV menor que 100μg/m3 (após 28 dias); resistência à ação de cadeiras com rodízios (não pode haver alterações superficiais nem ocorrer delaminações); caixas do mesmo lote de fabricação, para evitar diferenças de tonalidade. |  |
|  | Adesivo para aplicação de piso vinílico, com pH de 8 a 8,5 e densidade entre 1,2 – 1,4 g/mL. |  |
| Porcelanato | Piso porcelanato, acabamento natural, borda retificada, classe de uso 5, variação visual V3, dimensões aproximadas de 90 x 90 x 0,90 cm, coeficiente de atrito superfície seca 0,5, coeficiente de atrito superfície úmida 0,43, absorção da água ≤ 0,5%. |  |
| Rodapé em poliestireno | Rodapé em poliestireno (EPS) 100% virgem, altura de 100mm, espessura de 13 a 15 mm, comprimento de 2400mm, liso (sem frisos), na cor branca, VOC menor que 0,5 mg/m³. |  |
| Louças sanitárias | Bacia sanitária acessível para caixa, com caixa acoplada, cor branca, incluso assento sanitário e acessórios para fixação com acabamento cromado. |  |
|  | Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, incluso assento sanitário compatível e acessórios para fixação com acabamento cromado. |  |
|  | Cuba de embutir retangular branca, dimensões 480x355x170cm (largura, comprimento e altura). |  |
|  | Cuba de sobrepor com mesa, formato oval, dimensões 60x40x135cm (largura x comprimento x altura), na cor branca. |  |
| Metais e acessórios sanitários | Acabamento para registro de gaveta em metal, acabamento cromado. |  |
|  | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, adaptada a PCD. |  |
|  | Torneira de mesa bica baixa para lavatório. |  |
|  | Válvula de escoamento para lavatório e cuba, acabamento cromado. |  |
|  | Cabide metálico, acabamento cromado. |  |
|  | Ducha higiênica com registro e derivação, acabamento cromado. |  |
|  | Assento plástico com fechamento suave para bacias sanitárias, cor branca. |  |
| Divisórias em gesso acartonado | Placas de gesso acartonado, padrões ST (Standard), espessura 12,5 mm, com bordas rebaixadas. |  |
|  | Guias e montantes em aço galvanizado, tamanho 70mm, esp. da chapa 0,50mm, com revestimento em zinco. |  |
|  | Fita BA banda acústica, em polietileno expandido, para isolamento acústico dos encontro entre as estruturas de aço e pisos/lajes, largura 90mm, espessura 3 mm. |  |
|  | Fita JT fita em papel especial microperfurado utilizada no tratamento das juntas entre as chapas. |  |
|  | Chapa OSB com certificação APA, 100% de madeira de reflorestamento, com cantos selados, proteção anticupim e contra degradação por fungos, espessura 18,3mm, dimensões aprox. de 1,22 x 2,44 metros. |  |
| Divisórias em vidro temperado | Estrutura em alumínio anodizado, acabamento preto fosco - perfis quadrados com 5 e 10cm e perfis U para vidro temperado de 10mm de espessura. |  |
|  | Vidro temperado incolor, espessura de 10 mm (dez milímetros). |  |
|  | Mola hidráulica de piso em aço inox para porta pivotante interna, com ângulo máximo de abertura de 130o, com função de retenção de abertura a 90o, para porta de até 950mm, DIN esquerdo e direito. |  |
|  | Puxador tubular duplo em aço inox 304, diâmetro 38mm, acabamento anodizado preto fosco, comprimento 600mm, sendo 1 par por folha. |  |
| Forro mineral modular | Placa em fibra mineral, absorção sonora mínima 85% (NRC>=0,85), resistência ao fogo: classe IIA (conforme ABNT NBR 16.626), espessura mínima da chapa de 14 mm, borda da placa com acabamento reto T24 (sem rebaixo - sistema “lay-in”), modulação 625 x 625 mm, resistência à umidade de até 95%RH, peso por metro quadrado máximo de 4,5 kg/m², aparência branca, textura fina, lisa apenas com pequenos orifícios (microfuros), com aspecto suave arenoso. |  |
| Luminotécnico | Luminária LED linear pendente: corpo em alumínio branco; luz direta e indireta; acabamento em pintura branca; refletor: chapa de aço pintada na cor branca; difusor em acrílico leitoso; LEDs SMD de alto desempenho; potência aprox. 105W; fluxo luminoso aprox. 11.715 lúmens; facho aprox. 108º; temperatura de cor: 4.000K; IRC>80; IP20; medidas aproximadas: largura 4,8 cm; altura 9 cm; comprimento 168 cm. |  |
|  | Luminária circular tela tensionada branca com estrutura em perfil de alumínio: diâmetro aprox. de 1,20 m; altura aprox. de 9 cm; temperatura de cor de 4.000K; acabamento lateral branco; potência aprox.: 130W; fluxo luminoso aprox.: 9.890 lúmens. |  |
|  | Luminária LED linear de embutir com luz direta; potência mínima de 30W/m; corpo em alumínio; tampa em policarbonato; refletor em chapa de aço com pintura branca; difusor acrílico leitoso; LEDS SMD de alto desempenho; potência aprox. 35W; fluxo luminoso aprox. 3535 lúmens (3160 lm/m); temperatura de cor: 4.000K; IRC>80; IP20; dimensões aprox. largura 6,5 cm, altura 9,5 cm; comprimento 1,14 cm. |  |
|  | Luminária LED linear de sobrepor com luz direta; potência mínima de 30 W/m; corpo em alumínio; tampa em policarbonato; refletor em chapa de aço com pintura branca; difusor acrílico leitoso; LEDS SMD de alto desempenho; potência aprox. 52,5 W; fluxo luminoso aprox. 5150 lúmens (3080 lm/m); temperatura de cor: 4.000K; IRC>80; IP20; Dimensões aprox.: largura 6,0 cm, altura 9,0 cm; comprimento 1,68 cm. |  |
|  | Sistema magnético linear de sobrepor, cor dos elementos do conjunto: branca; drives de entrada: aprox. 180W; luminárias lineares de aprox. 24W, IP20, temperatura de cor 4.000K, fluxo luminoso aprox. 1.680 lúmens; luminárias lineares de aprox. 24W, IP20, temperatura de cor 4.000K, fluxo luminoso aprox. 840 lúmens; spots de potência aprox. 12W, IP20, aprox. 840 lúmens, temperatura de cor 4.000K; trilho de sobrepor com largura aprox. de 2,5 cm e altura aprox. de 4,8 cm. |  |
| Tinta acrílica | Tinta acrílica qualidade Premium, acabamento fosco, nas cores Calopsita (cód. A014), Prata (cód. C161) e Branco Neve (cód. RM181), para interior e exterior. Atenção: massa corrida, fundo preparado e selador devem ser da mesma marca da tinta, para garantir melhor aderência e acabamento final. |  |

Quadro 2  Serviços de revitalização do 10º pavimento do prédio Sede do TRE-SC – Revestimentos

| Projeto Revestimentos | Materiais Indicados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Painéis em MDF | MDF com revestimento melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces, chapas de dimensões aproximadas de 1850 x 2750mm, com certificação Painéis E1, proteção antibacteriana e antiviral Protekto Plus, produzido através de madeiras de reflorestamento certificadas pelo FSC, nos padrões de cor: Branco Diamante - linha Acetinatta; Cinza Sagrado - linha Essencial; Cinza Fóssil - linha Velluto e Freijó Puro – linha Essencial Wood. |  |
| Corrediças | Corrediça invisível para gavetas, com capacidade de carga mínima de 30kg, em aço zincado, com fechamento suave (amortecimento). |  |
| Dobradiças | Dobradiça tipo caneco com amortecedor integrado no braço, com ângulo de abertura 105°, em aço inox 304. |  |
| Fechadura biométrica | Fechadura inteligente de embutir sem maçaneta para porta de madeira ou MDF, 1 folha, com até 100 biometrias, 100 tags, 15 senhas e acesso por aplicativo, na cor preta, 2 anos de garantia. Referência: fechadura inteligente de embutir sem maçaneta, cor preta. |  |

Quadro 3  Serviços de revitalização do 10º pavimento do prédio Sede do TRE-SC – Hidrossanitário

| Projeto Hidrossanitário | Materiais Indicados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Caixa de gordura | Caixa coletora de gordura standard, capacidade total de 42 litros, com retenção de líquidos de 20 litros, dimensões aproximadas de 41x41x40cm. |  |

Quadro 4  Serviços de revitalização do 10º pavimento do prédio Sede do TRE-SC – Elétrico

| Projeto Elétrico | Materiais Indicados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Interruptores e tomadas de parede | Interruptores e tomadas (módulos variados). |  |
| Tomadas de piso com espelho | Tomadas de piso e acabamentos dos espelhos em aço inox com acabamento alto brilho. |  |
| Canaletas em alumínio | Canaletas em alumínio com septo de duas vias; acabamento em pintura eletrostática a pó cor branca; tampa plana lisa, fixada por pressão; com base e tampa; taxa de ocupação para os cabos atendendo as categorias 6, 6a e 7; dimensões 117mm(L)x 35mm(H); dimensões das paredes dos perfis: paredes externas: 1,5mm; septo divisor: 1,2mm; tampa: 1,2mm. |  |
| Quadro Distribuição | Quadro distribuição branco de embutir para 60 disjuntores, em poliestireno com pintura na cor branca, dimensões 475X500X90mm, com barramento, padrão ABNT NBR 62208, classificação IP-54. |  |
| Alarme sonoro PCD | Alarme para emergência para banheiro acessível, audiovisual sem fio. |  |

Quadro 5  Serviços de revitalização do 10º pavimento do prédio Sede do TRE-SC – Sonorização

| Projeto Sonorização | Materiais Indicados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Caixas de som | Caixa de embutir 6” 100 W reta, modelo coaxial, potência 100W, alto falante 6”, com woofer e tweeter, impedância de 8 Ohms, resposta de frequência de 50 a 20 KHz, dimensões aprox. de 200x200mm, cor branca. |  |
| Amplificador | Amplificador potência 4x120W RMS 4 Ohms, com mídia, classe D, bivolt automático 90-240V, 2 vias, dimensões aproximadas de 70x436x230 mm. |  |
| Amplificador | Amplificador com potência de 2x30W, classe D, um canal de saída (estéreo), dimensões aproximadas 26x60,6x82mm. |  |

OBSERVAÇÃO: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.2.2 do edital).